eNSP 跨交换机 VLAN 配置实验报告

一、实验目的

掌握华为 eNSP 模拟器的安装与环境配置（解决 Npcap 冲突问题）。

学习如何在交换机上创建 VLAN、配置 Access 接口和 Trunk 接口。

实现同一 VLAN 跨交换机的通信，并验证不同 VLAN 间的隔离。

二、实验环境

模拟器：eNSP

基础驱动：WinPcap 4.1.3 (需卸载 Npcap 解决版本冲突)

设备：二层交换机（S5700 等）、PC 机 4 台

三、网络拓扑与规划

根据实验要求，拓扑规划如下：

| 设备名称 | 连接接口 | 所属 VLAN | IP 地址 | 子网掩码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | SW1 GE0/0/1 | VLAN 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | SW1 GE0/0/2 | VLAN 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| PC3 | SW2 GE0/0/1 | VLAN 10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 |
| PC4 | SW2 GE0/0/2 | VLAN 20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 |

级联线：SW1-SW2 GE0/0/3，Trunk 模式，允许 VLAN 10、20 通过。

四、实验过程与关键步骤

1. 环境准备与排错

WinPcap 安装报错：系统提示已安装高版本（Npcap 伪装）。解决方法是卸载 Npcap，确保 WinPcap 4.1.3 正确安装，否则 eNSP 设备无法启动。

设备包丢失：eNSP 默认不带高端镜像（如 CE12800），需手动下载并导入 .vdi 镜像文件。

2. PC 机配置

在 PC 属性界面配置静态 IP。

注意点：必须确保子网掩码为 255.255.255.0。

由于是二层通信，无需配置网关。

3. 交换机核心配置（以 SW1 为例，SW2 同理）

Shell 命令如下：

# 进入系统视图
<Huawei> system-view

# 创建 VLAN
[Huawei] vlan batch 10 20

# 配置连接 PC 的 Access 端口
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10

[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20

# 配置交换机之间的 Trunk 端口（关键步骤）
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20

五、实验验证

VLAN 状态检查：使用 display vlan 命令，确认 VLAN 10 和 20 已经包含了对应的 Access 端口（U）和 Trunk 端口（T）。

连通性测试：

PC1 ping PC3 (192.168.10.2)：结果为 通。说明跨交换机的同 VLAN 通信正常，Trunk 配置成功。

PC1 ping PC2 (192.168.20.1)：结果为 不通。验证了不同 VLAN 之间的二层隔离特性。

PC1 ping PC3 结果截图如下：

六、实验总结与体会

兼容性问题：eNSP 对底层驱动要求严格，Npcap 的“WinPcap 兼容模式”会误导安装程序。

接口一致性：命令行中的接口编号（如 GE0/0/3）必须与物理拓扑连线完全一致。

Trunk 的必要性：默认情况下接口只属于 VLAN 1。当数据包需要跨越交换机传递非默认 VLAN 的信息时，必须配置 Trunk 模式并允许相应 VLAN 标签通过，否则数据包会在级联链路被丢弃。

排错思路：若 Ping 不通，应遵循“检查 IP 掩码 -> 检查物理链路 -> 检查端口 VLAN 归属 -> 检查 Trunk 允许列表”的顺序进行排查。